г. Иваново, пер. Большой Транспортный д. 10 тел. 8(4932) 26-18-29

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В деревнях: ВОЛОСКОВИЧИ, МАЛЫЕ ОЗЕРЦЫ, НЕМОЛВА

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области Утверждено: И.о. глава администрации Ретюнского сельского поселения ______________________ С. С. Гришанова «_______»_________________2021 г. |  | Разработчик: ООО «ДрайвПроект» Директор: _______________________ М. А. Копытов «_______»_________________2021 г. |
| --- | --- | --- |

г. Иваново  2021

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание - Введение - д. Волосковичи, ул. Центральная - д. Волосковичи, пер. Цветочный уч.1 - д. Волосковичи, пер. Цветочный уч.2 - д. Волосковичи, пер. Озерный - д. Малые Озерцы, ул. Нижняя - д. Малые Озерцы, ул. Верхняя - д. Немолва, ул. Дачная - д. Немолва, пер. Лесной - Условные обозначения |  |
| --- | --- |

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, выполнен на основании договора № 001/2021 от 27.01.2021.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных в 2021 году.

Проект разработан в соответствии с:

ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

д. Волосковичи, ул. Центральная

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,005 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,079 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,099 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,186 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,206 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,242 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,249 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание слева "Проезд к а/д Ретюнь-Крени" на 0,252 |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,262 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,333 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,346 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание справа "Проезд" на 0,343 |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,353 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,424 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,444 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,079 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,099 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,020 | 0,470 |  | 10/10 | 450 | 0/0 | 0 | 10/10 | 450 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 10/10 | 450 |  |  | 10/10 | 450 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,092 | 0,189 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 97 |  | 97 |
| 2 | 0,202 | 0,338 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 136 |  | 136 |
| 3 | 0,348 | 0,427 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 79 |  | 79 |
| 4 | 0,440 | 0,503 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 63 |  | 63 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 375 |  | 375 |

д. Волосковичи, пер. Цветочный (участок 1 )

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,005 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,091 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,116 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,372 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,372 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,015 | 0,048 |  | 2/2 | 33 | 0/0 | 0 | 2/2 | 33 | Правая кромка |
| 2 | 0,079 | 0,079 |  | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | Правая кромка |
| 3 | 0,120 | 0,200 |  | 3/3 | 80 | 0/0 | 0 | 3/3 | 80 | Правая кромка |
| 4 | 0,243 | 0,243 |  | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | Правая кромка |
| 5 | 0,284 | 0,364 |  | 3/3 | 80 | 0/0 | 0 | 3/3 | 80 | Правая кромка |
| Итого: |  |  |  | 10/10 | 193 | 2/2 |  | 8/8 | 193 |  |

д. Волосковичи, пер. Цветочный (участок 2)

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,005 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,010 | 0,050 |  | 2/2 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 40 | Левая кромка |
| 2 | 0,090 | 0,090 |  | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 3/3 | 40 | 1/1 |  | 2/2 | 40 |  |

д. Волосковичи, пер. Озёрный

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,005 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,012 | 0,069 |  | 3/3 | 57 | 0/0 | 0 | 3/3 | 57 | Правая кромка |
| Итого: |  |  |  | 3/3 | 57 |  |  | 3/3 | 57 |  |

д. Малые Озерцы, ул. Нижняя

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,014 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,754 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,801 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19.1 | Пешеходный переход |  | II |  | - |  | 0,010 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 5.19.2 | Пешеходный переход |  | II |  | - |  | 0,010 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 5.19.1 | Пешеходный переход |  | II |  | - |  | 0,014 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 5.19.2 | Пешеходный переход |  | II |  | - |  | 0,014 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,97 |  | 0,801 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,97 |  | 0,801 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,754 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,801 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,020 | 0,770 |  | 16/16 | 750 | 0/0 | 0 | 16/16 | 750 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 16/16 | 750 |  |  | 16/16 | 750 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,006 | 0,759 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 753 |  | 753 |
| 2 | 0,007 | 0,355 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 348 |  | 348 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 1101 |  | 1101 |

д. Малые Озерцы, ул. Верхняя

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Крутой подъём |  | II |  | - |  | 0,010 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 1.12.1 | Опасные повороты |  | II |  | - |  | 0,183 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 1.13 | Крутой спуск |  | II |  | - |  | 0,183 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.13 | Крутой спуск |  | II |  | - |  | 0,183 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 1.14 | Крутой подъём |  | II |  | - |  | 0,285 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 1.14 | Крутой подъём |  | II |  | - |  | 0,285 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.12.1 | Опасные повороты |  | II |  | - |  | 0,510 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.13 | Крутой спуск |  | II |  | - |  | 0,510 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.11.1 | Опасный поворот |  | II |  | - |  | 0,613 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 1.34.1 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,675 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.2 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,675 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.1 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,695 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.2 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,695 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.1 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,715 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.2 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,715 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.1 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,735 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.2 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,735 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.1 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,755 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.2 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,755 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.1 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,775 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.2 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,775 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.1 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,795 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.34.2 | Направление поворота |  | II |  | - |  | 0,795 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 1.11.2 | Опасный поворот |  | II |  | - |  | 0,854 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,010 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,854 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости |  | II |  | - |  | 0,010 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости |  | II |  | - |  | 0,854 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,010 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость дорожного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Проектируемые в соответствии с нормативными документами |  | Фактически установленные |  |  | Демонтаж существующего ограждения, м | Установка нового ограждения, м | Расположение | Тип | Высота, м | Зона расположения |
|  |  |  | Уровень удерживающей способности | Протяжённость, м | Уровень удерживающей способности | Протяжённость, м | Дата установки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,672 | 0,697 | У2 (190 кДж) | 27,1 |  |  |  |  | 27,1 | Левая обочина | 11ДО/190-0,75:1,50-1,50 ГОСТ 26804-2012 | 0,75 | Насыпь |
| 2 | 0,709 | 0,786 | У2 (190 кДж) | 79,2 |  |  |  |  | 79,2 | Левая обочина | 11ДО/190-0,75:1,50-1,50 ГОСТ 26804-2012 | 0,75 | Насыпь |
| Итого: |  |  |  | 106,3 |  | 0 |  | 0 | 106,3 |  |  |  |  |

д. Немолва, ул. Дачная

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,175 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,217 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,011 | 0,460 |  | 10/10 | 449 | 0/0 | 0 | 10/10 | 449 | Правая кромка |
| Итого: |  |  |  | 10/10 | 449 |  |  | 10/10 | 449 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,000 | 0,178 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 178 |  | 178 |
| 2 | 0,191 | 0,471 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 280 |  | 280 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 458 |  | 458 |

д. Немолва, пер. Лесной

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,005 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,030 | 0,130 |  | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | Правая кромка |
| Итого: |  |  |  | 3/3 | 100 |  |  | 3/3 | 100 |  |