г. Иваново, пер. Большой Транспортный д. 10 тел. 8(4932) 26-18-29

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В деревнях: БОР, БУЯНЫ, ЕЛЕМЦЫ, ЖГЛИНО, ЗУЕВО, ЧЕРВИЩИ, ЮБРЫ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области Утверждено: И.о. глава администрации Ретюнского сельского поселения ______________________ С. С. Гришанова «_______»_________________2021 г. |  | Разработчик: ООО «ДрайвПроект» Директор: _______________________ М. А. Копытов «_______»_________________2021 г. |
| --- | --- | --- |

г. Иваново  2021

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание - Введение - д. Бор, ул. Рябиновая - д. Буяны, ул. Лесная - д. Елемцы, ул. Хуторская - д. Жглино, ул. Лесная - д. Зуево, ул. Лесная - д. Червищи, ул. Озёрная - д. Юбры, ул. Полевая - Условные обозначения |  |
| --- | --- |

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, выполнен на основании договора № 001/2021 от 27.01.2021.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных в 2021 году.

Проект разработан в соответствии с:

ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

д. Бор, ул. Рябиновая

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,384 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,391 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание слева "на д. Малые Озерцы" на 0,399 |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10.1 | Указатель направлений |  |  |  | 0,88 |  | 0,384 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 6.10.1 | Указатель направлений |  |  |  | 0,88 |  | 0,384 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,015 | 0,365 |  | 8/8 | 350 | 0/0 | 0 | 8/8 | 350 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 8/8 | 350 |  |  | 8/8 | 350 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,000 | 0,386 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 386 |  | 386 |
| 2 | 0,000 | 0,413 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 413 |  | 413 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 799 |  | 799 |

д. Буяны, ул. Лесная

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,39 |  | 0,000 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,39 |  | 0,000 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,39 |  | 0,580 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,39 |  | 0,580 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,015 | 0,565 |  | 12/12 | 550 | 0/0 | 0 | 12/12 | 550 | Правая кромка |
| Итого: |  |  |  | 12/12 | 550 |  |  | 12/12 | 550 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,000 | 0,580 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 580 |  | 580 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 580 |  | 580 |

д. Елемцы, ул. Хуторская

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,231 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,251 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,45 |  | 0,000 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,45 |  | 0,000 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,015 | 0,615 |  | 13/13 | 600 | 0/0 | 0 | 13/13 | 600 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 13/13 | 600 |  |  | 13/13 | 600 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,044 | 0,234 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 190 |  | 190 |
| 2 | 0,247 | 0,392 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 145 |  | 145 |
| 3 | 0,405 | 0,629 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 224 |  | 224 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 559 |  | 559 |

д. Жглино, ул. Лесная

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,006 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,238 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,256 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание справа "к домам" на 0,253 |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,268 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,527 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,238 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,256 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание справа "к домам" на 0,253 |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,268 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,015 | 0,515 |  | 11/11 | 500 | 0/0 | 0 | 11/11 | 500 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 11/11 | 500 |  |  | 11/11 | 500 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,004 | 0,251 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 247 |  | 247 |
| 2 | 0,256 | 0,530 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 274 |  | 274 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 521 |  | 521 |

д. Зуево, ул. Лесная

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,37 |  | 0,000 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,37 |  | 0,000 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,37 |  | 0,373 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,37 |  | 0,373 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,010 | 0,360 |  | 8/8 | 350 | 0/0 | 0 | 8/8 | 350 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 8/8 | 350 |  |  | 8/8 | 350 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,000 | 0,373 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 373 |  | 373 |
| 2 | 0,000 | 0,373 | Справа | 1,0 |  | Асфальтобетон | 373 |  | 373 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 746 |  | 746 |

д. Червищи, ул. Озёрная

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,005 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,015 | 0,160 |  | 4/4 | 145 | 0/0 | 0 | 4/4 | 145 | Правая кромка |
| Итого: |  |  |  | 4/4 | 145 |  |  | 4/4 | 145 |  |

д. Юбры, ул. Полевая

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер знака по ГОСТ 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака |  | Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования) |  | Адрес, км,м |  | Установлено / требуется установить |  | Количество |  | Месторасположение |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,344 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,350 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание слева "Проезд к а/д "Ретюнь-Крени"" на 0,354 |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,364 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,399 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 2.1 | Главная дорога |  | II |  | - |  | 0,413 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание справа "Проезд к а/д "Киевское шоссе-Б.Озерцы"" на 0,409 |
| 2.4 | Уступите дорогу |  | II |  | - |  | 0,419 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,35 |  | 0,350 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание слева "Проезд к а/д "Ретюнь-Крени"" на 0,354 |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,35 |  | 0,350 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание слева "Проезд к а/д "Ретюнь-Крени"" на 0,354 |
| 5.23.1 | Начало населённого пункта |  |  |  | 0,35 |  | 0,413 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание справа "Проезд к а/д "Киевское шоссе-Б.Озерцы"" на 0,409 |
| 5.24.1 | Конец населённого пункта |  |  |  | 0,35 |  | 0,413 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание справа "Проезд к а/д "Киевское шоссе-Б.Озерцы"" на 0,409 |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,344 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,350 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание слева "Проезд к а/д "Ретюнь-Крени"" на 0,354 |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,364 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,399 |  | Требуется |  | 1 | Справа |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,413 |  | Требуется |  | 1 | Примыкание справа "Проезд к а/д "Киевское шоссе-Б.Озерцы"" на 0,409 |
| 8.13 | Направление главной дороги |  | II |  | - |  | 0,419 |  | Требуется |  | 1 | Слева |
| Итого установлено: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу: |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО: | 0 |
| --- | --- |
| ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ: | 16 |
| ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ: | 0 |
| ВСЕГО: | 16 |

| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,010 | 0,455 |  | 10/10 | 445 | 0/0 | 0 | 10/10 | 445 | Левая кромка |
| Итого: |  |  |  | 10/10 | 445 |  |  | 10/10 | 445 |  |

| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Ширина, м | Объект установки | Материал | Протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м | Установленные, м | К установке, м |
| 1 | 0,000 | 0,052 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 52 |  | 52 |
| 2 | 0,060 | 0,192 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 132 |  | 132 |
| 3 | 0,200 | 0,348 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 148 |  | 148 |
| 4 | 0,361 | 0,460 | Слева | 1,0 |  | Асфальтобетон | 99 |  | 99 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 431 |  | 431 |