ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ   МО РЕТЮНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Директор									А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2010 г.

ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «РЕТЮНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Том 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОСТОЯНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Санкт-Петербург

2010 г.

РАЗРАБОТЧИК:

НПО ООО «Центр благоустройства и обращения с отходами»

Ответственные исполнители:

| Директор | _______________ А.С. Гурьнев |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители: |  |
| Руководитель работы Директор НПО ООО «Центр благоустройства и обращения с отходами» | _______________ А.С. Гурьнев |
| Исполнитель работы: |  |
| Специалист | ________________ О.В. Клещевникова |
| Редакция и оформление: |  |
| Начальник информационно-аналитического отдела | _______________ В.Е. Иванова |

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Том | Организация-разработчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет о научно-технической продукции - Характеристика объекта и природно-климатические условия - Существующее состояние санитарной очистки Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки территории МО «Ретюнское сельское поселение» Пути решения проблем в сфере санитарной очистки территории МО «Ретюнское сельское поселение» | 1 | НПО ООО «ЦБОО» |  |
| 2 | - Предлагаемая организация сбора и удаления отходов - Благоустройство территории МО «Ретюнское сельское поселение» - Организация работ по летней и зимней уборке | 2 | НПО ООО «ЦБОО» |  |
| 3 | Приложение | 3 | НПО ООО «ЦБОО» | Справочные материалы |
| 4 | Картографический материал | 4 | НПО ООО «ЦБОО» |  |

# РЕФЕРАТ

Ключевые слова. Твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритный мусор (КГО), нормы накопления отходов, фракционный и морфологический состав твердых бытовых отходов, ресурсоэнергосбережение, мусоровозы, контейнеры, станция сортировки, полевое компостирование.

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, ресурсоэнергосбережению и уборке территорий.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта).

В отчете произведен анализ существующего положения по санитарной очистке                      Ретюнского сельского поселения. В работе представлены основные  положения  по разработанной  схеме санитарной очистки  Ретюнского сельского поселения.

# СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения сферы санитарной очистки, природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии (ГОСТ 30772-2001).

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от             10.01.2002 г.).

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). Также захоронение отходов – это размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Компостирование – это технология переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, основанная на естественном биоразложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными (ГОСТ 30772-2001).

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для размещения отходов (Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды от 11.07.95 № 01-11/29-2002.

Норма накопления отходов потребления – удельный показатель образования отходов потребления (твердые бытовые и приравненные к ним).

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Отходы производства и потребления – отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов (ГОСТ 30772-2001).

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения (ГОСТ 30772-2001).

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами (Письмо Минприроды РФ от 11.07.1995 N 01-11/29-2002 "О "ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду ("МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)".

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами ГОСТ 30772-2001).

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"). К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [4]

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий (ГОСТ 30772-2001).

Прочие термины и определения

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                          от 06.10.2003 г.).

Домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке (ПРИКАЗ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008)).

Благоустроенные домовладения – домовладения с газом, центральным отоплением, канализацией.

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

ЭОТ – экономически обоснованный тариф.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема санитарной очистки МО «Ретюнское сельское поселение» разработана в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест.

Настоящая схема разработана для поселения первого уровня в соответствии с Федеральным Законом от 06.10. 2003 г. №131-ФЗ - «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и является составной частью комплексной схемы санитарной очистки Ленинградской области.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Основная цель генеральной схемы – улучшение санитарного и экологического состояния территорий городов и сельских поселений и ресурсоэнергосбережение.

Как правило, генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана городских и сельских поселений на срок до 5 лет, с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

- Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

- Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления.

- Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-01-095.

- При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов.

- Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

Генеральная схема очистки содержит:

- общие сведения о поселении и природно-климатические условия;

- материалы по существующему состоянию и развитию поселения на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ по санитарной очистки территории;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

- графическую часть и основные положения схемы.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ СХЕМЫ

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

В разделе приводятся материалы по местоположению поселения в районе, его административному и промышленно-экономическому значению, расчленению территории реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории.

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

В разделе приводятся данные по благоустройству населенных пунктов поселения как объектов очистки:

существующую и расчетную численность населения населенных пунктов поселения; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами);

обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.);

показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод);

системы общей канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений;

площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

В разделе приводятся данные и анализ материалов характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и мусоросборных (контейнерных) площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции.

Твердые бытовые отходы

Раздел содержит данные по нормам накопления, предложений по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых бытовых отходов.

В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе.

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.

В генеральной схеме очистки приведены решения по конструкции мусоросборных (контейнерных) площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта.

Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.

Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам.

При определении объемов отходов поступающих на полигоны, следует учитывать дополнительные объемы смета с территорий, строительных и промышленных отходов (IV класса опасности). Количество промышленных отходов в расчетах должно приниматься в соответствии с требованиями нормативного документа «Предельное количество токсических промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов». НД., Москва, 1985 г., Минжилкомхоз РСФСР.

Жидкие бытовые отходы

Норма накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) колеблется от 1.5 до 4.5 м3/год на 1 человека.

При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в неканализованных нежилых объектах общественного назначения.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

В генеральной схеме очистки определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке дорожных покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.).

В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

Транспортно-производственные базы

При разработке генеральной схемы очистки должны решаться вопросы количества производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение.

Общая мощность баз должна определяться на основании расчетного количества спецмашин по очередям действия схемы.

Количество прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативные машины, автобусы, топливо - заправщики, машины техпомощи, машины для нужд снабжения и т.п., обычно принимаются в размере 5-8% от количества основных спецмашин и механизмов.

Размещение новых баз следует предусматривать в коммунально-складских и промышленных зонах.

Строительство транспортно-производственных баз должно осуществляться преимущественно по типовым проектам.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной.

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ленинградской области

## 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ретюнское сельское поселение входит в состав Лужского района Ленинградской области.

Лужский муниципальный район — муниципальное образование в южной части Ленинградской области. Административный центр — город Луга расположен в 139 км от Санкт – Петербурга. Район был образован в сентябре 1927 года. Исторически ему предшествовал Лужский уезд, образованный в 1781 году.

Площадь района — 6,07 тыс. км², что составляет 8,11 % площади области.

Муниципальное образование «Ретюнское сельское поселение» образовано 1 января 2006 года.

Поселение расположено в южной части Лужского района и граничит:

на севере– со Скребловским сельским поселением Лужского района;

на востоке – с Володарским сельским поселением Лужского района;

на западе – с Серебрянским сельским поселением Лужского района;

на юге – с Псковской областью.

Расположение Ретюнского сельского поселения на территории Лужского района представлены на рис.1.

В состав Ретюнского поселения входит 20 населенных пунктов: дер. Березицы, дер. Бор, дер. Буяны, дер. Большие Озерцы, дер. Витово, дер. Волосковичи, дер. Елемцы, дер. Жглино, дер. Зуево, дер. Крени, дер. Лопанец, дер, Малые Озерки, дер. Мокрово, дер. Немолва, дер. Парищи, дер. Поддубье, дер. Ретюнь, дер. Червищи, дер. Шильцево, дер. Юбры.

Административный центр поселения – деревня Ретюнь расположена в 20 км от районного центра г. Луга и в 165 км от областного центра г. Санкт-Петербург.

Данные по количеству населения, площади земель и расстояния до административного центра Ретюнского сельского поселения по каждому населенному пункту представлены в таблице 1.1.

Рис. 1 Местоположение МО «Ретюнское с.п.»  на территории Лужского муниципального района

Таблица 1.1.

| № п/п | Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов (га) | Расстояние до админист ративного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2010 г. (чел) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Благ. жилой фонд | Неблаг. жилой фонд | Частный сектор благ. | Частный сектор неблаг. | ВСЕГО |
| 1 | дер. Березицы | 15,1 | 15 |  |  |  | 56 | 56 |
| 2 | дер. Бор | 6,2 | 23 |  |  |  | 4 | 4 |
| 3 | дер. Буяны | 3,8 | 14 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | дер. Большие Озерцы | 24,7 | 25 |  |  |  | 38 | 38 |
| 5 | дер. Витово | 6,0 | 9 |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | дер. Волосковичи | 6,0 | 6 |  |  |  | 5 | 5 |
| 7 | дер. Елемцы | 2,3 | 18 |  |  |  | 3 | 3 |
| 8 | дер. Жглино | 6,7 | 1 |  |  |  | 22 | 22 |
| 9 | дер. Зуево | 2,0 | 16 |  |  |  | 0 | 0 |
| 10 | дер. Крени | 14,4 | 20 |  |  |  | 40 | 40 |
| 11 | дер. Лопанец | 16,5 | 7 |  |  |  | 8 | 8 |
| 12 | дер. Малые Озерцы | 10,4 | 26 |  |  |  | 22 | 22 |
| 13 | дер. Мокрово | 3,9 | 11 |  |  |  | 6 | 6 |
| 14 | дер. Немолва | 5,2 | 10 |  |  |  | 13 | 13 |
| 15 | дер. Парищи | 6,7 | 18 |  |  |  | 3 | 3 |
| 16 | дер. Поддубье | 8,3 | 20 |  |  |  | 61 | 61 |
| 17 | дер. Ретюнь | 42,9 | АЦ | 1385 | 7 | 23 | 139 | 1554 |
| 18 | дер. Червищи | 2,7 | 10 |  |  |  | 3 | 3 |
| 19 | дер. Шильцево | 28,6 | 5 |  |  | 11 | 89 | 100 |
| 20 | дер. Юбры | 4,7 | 13 |  |  |  | 5 | 5 |
| Всего: |  | 217,1 |  | 1385 | 7 | 34 | 517 | 1943 |

- Расположение населенных в МО «Ретюнское сельское поселение» представлено на карте-схеме (рисунок 2).

- Рис. 2. Карта-схема расположения населенных пунктов в МО «Ретюнское сельское поселение».

- Историческая справка.

- На территории поселения находится часовня во имя Рождества Иоанна в Юбрах.

Сведения о территории МО «Ретюнское сельское поселение».

Территория поселения находится на юге Ленинградской области, климат не такой влажный, как в Санкт-Петербурге. Вокруг населенных пунктов много хвойных лесов и озер с чистой водой. По этой причине земли Ретюнского сельского поселения востребованы жителями городов Луга  и Санкт-Петербурга и используется для отдыха в весенне-летний период. В перспективе земли на территории Ретюнского сельского поселения будут использоваться как рекреационная зона.

- По данным Администрации МО «Ретюнского с.п.» общая площадь земель поселения составляет 9547 га, в том числе населенные пункты занимают 217,1 га.

- Общая протяженность / площадь проезжей части  улично-дорожной сети поселения составляет 21,8 км / 87,2 тыс. м2 .

Транспортная инфраструктура.

Через территорию поселения проходят автомагистраль федерального значения («Псков» М20 E 95 Санкт-Петербург — Псков — граница с Белоруссией), дороги регионального значения (Н164 Ретюнь — Сара-Лог,  Н166 Бор — Югостицы,  Н176 Ретюнь — Большие Озерцы) и дороги местного значения.

Железнодорожных путей в поселении нет.

Автобусное сообщение представлено пригородными маршрутами от Луги по Лужскому району и междугородными – от областного центра г. Санкт- Петербург.

Исходные данные по объектам санитарной очистки предоставлены Администрацией                 Ретюнского сельского поселения (таблица 1.2.).

Таблица 1.2.

Исходные данные для разработки Генеральной схемы

| Объект | Ед. измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд |  |  |
| - благоустроенный | человек | 1385 |
| - неблагоустроенный | человек | 7 |
| - частный сектор | человек | 517 |
| 2. Предприятия торговли |  |  |
| - промышленными товарами | кв. м торговой площади | 109 |
| - продовольственными товарами | кв. м торговой площади | 268,8 |
| - ларьки, палатки | кв. м торговой площади | 4 |
| 3. Учреждения здравоохранения |  |  |
| - поликлиники, амбулатории | посещений в день | 30 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |
| - административные учреждения | сотрудник | 5 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |
| - детские сады | место | 58 |
| - школы | учащийся | 103 |

Продолжение табл. 1.2.

| Объект | Ед. измерения |  | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |  |
| - библиотеки | посещений в год/ кв. м площади | 7557 / 129 |  |
| - музеи | посещений в год/ кв. м площади | 350 / 24 |  |
| - спортивные залы | посещений в год | 4032 |  |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| - предприятия общественного питания | место/ кв. м площади/ посещений в год | - |  |
| - бани | кв. м площади/ посещений в год | 160 / 1440 |  |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| - кладбища | кв. м площади | - |  |

*Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный - объекты жилой застройки, подключенные к централизованным системам водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации.

*Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный - объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное отопление, или водоснабжение, или водоотведение.

Инфраструктура Ретюнского поселения:

- Ретюнская ср. школа (дер. Ретюнь);

- Ретюнский детский садик (дер. Ретюнь);

- Библиотека (дер. Ретюнь);

- Дом Культуры (дер. Ретюнь);

- Ретюнское (дер. Ретюнь) и Поддубское (дер. Поддубье) отделения связи;

- Ретюнская амбулатория (дер. Ретюнь);

- Шильцевский ФАП (дер. Шильцево);

- Пять магазинов (4-ЧП (дер. Ретюнь), 1-Райпо в дер. Шильцево);

- Ларек ЧП (дер. Ретюнь);

- Два торговых павильона (дер. Ретюнь);

- Ретюнское отделение милиции (дер. Ретюнь);

- Шильцевское лесничество (дер. Ретюнь);

- Николаевская метеостанция (дер. Ретюнь).

Экономика.

Экономика неразрывно связана с деятельностью действующих на территории поселения предприятий и организаций.

Основным предприятием является ОАО «Рассвет», специализирующейся на разведении  мясного крупного рогатого скота.

## 1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория района имеет равнинный рельеф, абсолютные высоты 0 — 100 метров над уровнем моря. К востоку от Лужской губы расположена Сойкинская возвышенность, а в долинах крупных рек — низменности (Лужская и Плюсская). Через территорию района проходит Балтийско-Ладожский уступ (глинт). На территории района имеются залежи фосфоритов, строительного песка, стекольного песка, диатомита (абразива).

По территории района протекает река Луга и её притоки Оредеж, Саба, Ящера. Также в районе много озёр, крупнейшими из которых являются Вялье, Врево, Череменецкое. Значительная часть района заболочена.

На территории Ретюнского сельского поселения расположены водоемы: озеро Юбилейное в д. Ретюнь (искусственное, проточное), озеро Мокрое в д. Б. Озерцы (проточное), озеро в                      д. Шильцево, озеро в дер. Лопанец, озеро в дер. Волосковичи.

Климат.

Климат района умеренно-континентальный. Зимой имеет место резкие колебания температуры воздуха, нередки оттепели и туман. В зимние месяцы выпадает сравнительно большое количество осадков. Весна относительно холодная, затяжная с ночными заморозками. Лето относительно прохладное, дождливое, осадки носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Осень теплая, с моросящими дождями, продолжительными туманами и частыми сильными ветрами. Среднегодовая температура воздуха +3оС градуса. Наиболее теплым является июль +           16,6оС, наиболее холодным - февраль -7,6оС градуса. Максимальная температура воздуха +33оС, минимальная -40оС.

Осадки.

Годовое количество осадков — 550—700 мм. 70% осадков выпадает в теплый период. В целом территория находится в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха — 81 % вследствие преобладания морских воздушных масс.

Снежный покров.

Наступление заморозков на территории Лужского района в октябре, окончание в середина мая. Снежный покров появляется в начале ноября и сходит в начале апреля; ледостав устанавливается в конце ноября - начале декабря, ледоход - в начале апреля. Продолжительность    залегания    устойчивого    снежного    покрова    —    140    дней, нормативная глубина промерзания — 1,4 м.

Направления господствующих ветров

Годовой ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западного, западного и южного направлений. Среднемноголетняя скорость ветра — 3,5 м/сек.

Количество безветренных дней не превышает 115.

Таблица 1.3.

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 7 | 8 | 8 | 20 | 18 | 17 | 4 | 7 |

Таблица 1.4.

Природно-климатические условия.

| № п/п | Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Среднее кол-во осадков, мм | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | Средняя высота снежного покрова, см | 20 | 25 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 |

Средняя температура по месяцам

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.7 | -7.7 | -4.2 | 3.4 | 8.0 | 14.8 | 17.8 | 16.0 | 8.0 | 4.7 | -0.4 | -4.9 |

Растительный и животный мир.

Коренные сосновые леса сохранились только в западной части района и окрестностях Луги. Север района занят вторичными осиново-берёзовыми лесами, а юг и восток района заняты сельскохозяйственными угодьями.

Из млекопитающих в районе обитают лисица, лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, из птиц — пролётная утка, глухарь, тетерев, рябчик.

## 1.3. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Население, проживающее в благоустроенных домах, составляет ~ 71% общего количества. Около 0,4% от общей численности населения Ретюнского сельского поселения проживает в неблагоустроенных домовладениях и около 28,6% - в частных домах.

Существующая этажность жилой застройки представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

Этажность жилой  застройки.

| Количество жилых домов | 258 |
| --- | --- |
| 2-этажные | 2 (4 подъезда) |
| 5-этажные | 9 (34 подъезда) |
| Индивидуальные домовладения | 247 |

Численность населения Ретюнского сельского поселения в период 2000-2010 гг. приведена в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 1960 | 1968 | 1954 | 1941 | 1938 | 1985 | 1995 | 1987 | 1959 | 1956 | 1943 |

С 2000 года до конца 2009 года численность населения в Ретюнском поселении снизилась на 0,93 %. За этот период времени среднее значение ежегодного уменьшения численности составило 0,08 %.

По данным администрации до 2026 года прогнозируется сохранение тенденции уменьшения численности населения. При этом среднегодовая убыль населения составит 0,41 %.

Для дальнейших расчетов динамика изменения численности населения будет принята отрицательной и составит 0,41 % в год.

Динамика численности населения представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика изменения численности населения до 2026 года

## 1.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ СРЕДЫ МО «РЕТЮНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

По суммарному показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории Ретюнского сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

Одним из самых активных источников негативного воздействия на окружающую среду являются автомобильные дороги, проходящие через территорию поселения.

Среди промышленных предприятий самым крупным загрязнителем является ОАО «Рассвет».

В поселении в настоящее время нет организованной системы сбора и хранения твёрдых бытовых отходов, которая бы отвечала современным требованиям в части охраны окружающей среды.

На территории поселения имеются "стихийные" несанкционированные свалки. 
Они являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории.

Несанкционированные свалки состоят в основном из отходов, связанных с деятельностью дачников, садоводов-любителей и туристов.

Физические воздействия свалок на окружающую среду.

- 1. Инженерно-геологические условия:

- По характеру подстилающих грунтов, свалки представляют высокую опасность, так как они располагаются на песках, торфяниках и известняках, не препятствующих проникновению загрязняющих веществ в подземные горизонты.

- Для большинства свалок следует отметить близость грунтовых вод к поверхности, и как следствие этого, возможное их загрязнение с фильтратом свалочных масс.

- 2. Химические факторы риска:

- Основными загрязнителями территории свалок бытовых отходов являются ртуть, кадмий, свинец, медь, хром, цинк, олово и другие элементы 1 - 3 классов токсической опасности.

Влияние свалок распространяется на грунты в радиусе не менее чем на 50 м от контура локализации отходов (для крупных свалок), глубина проникновения загрязнения с фильтратом свалок в подстилающие грунты варьирует от 0,3 до 0,8 м от подошвы свалочных масс, и зависит от морфологического состава и объема накопленных отходов.

- Из органических загрязнителей основными для свалок является 3,4-бензпирен и полихлорированные бифенилы.

- Среди микроэлементов в поверхностных водах вблизи свалок наиболее часто встречается алюминий и свинец. Высокие концентрации марганца, скорее всего, не связаны со свалочными массами, а объясняются природными особенностями поверхностных вод на территории Ленинградской области.

- В преобладающем большинстве поверхностных водных объектов вблизи свалок выявлено загрязнение нефтепродуктами, причем прямая корреляция с наличием промышленных отходов отсутствует.

По величине индекса загрязненности воды (ИЗВ), поверхностные воды относятся к группе «загрязненных» и «чрезвычайно-загрязненных».

- Влияние свалок на грунтовые воды проявляется в первую очередь в резком увеличении минерализации вод и росте показателей, связанных с поступлением легкоокисляющихся органических веществ (цветность, ХПК и БПК5, ионов аммония и т.д.),  происходит загрязнение вод нефтепродуктами, в воды поступает большинство микроэлементов 1-3 класса опасности.

- В атмосферном воздухе на территории свалок присутствуют практически все приоритетные органические соединения, что связано с возгораниями свалочных масс.

- 3. Радиационные факторы риска:

- В результате эколого-радиометрических исследовании установлено, что территории всех обследованных свалок не представляют опасности по радиационному фактору риска.

- 4. Эпидемиологические факторы риска:

- По бактериологическим показателям, абсолютное большинство свалок представляют опасность для почв и поверхностных водоемов.

- Гельминты в почвах на территории всех обследованных свалок Ленинградской области не обнаружены.

# 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

## 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за организацию санитарной очистки в МО «Ретюнское сельское поселение» возложена на администрацию МО «Ретюнское сельское поселение».

Сбор и транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Организацией и управлением процессов сбора и транспортировки твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, от многоквартирных жилого фонда занимается ООО «Лужская управляющая компания» (ООО «ЛУК»), от частных домов - администрация поселения.

Сбор и транспортировку твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, в настоящее время осуществляет специализированное предприятие, МУП «Сигнал», г. Луга.

Сбор и транспортировку жидких бытовых отходов осуществляет МУП «Сигнал».

Ответственность за уборку территорий несет администрация МО «Ретюнское с.п.».

Региональная нормативно-правовая база

  - «План благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области на 2007-2010 г.г.»;

  - «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением  Правительства Ленинградской области №27 от 23.07.1998 г.;

  - Областной закон Ленинградской области от 4.03.2010 г. № 7-ОЗ «Об обращении с отходами в Ленинградской области».

## 2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ

Ручную уборку территории жилищного фонда осуществляют дворники ООО «Лужская управляющая компания».

Ручную уборку территории жилищного фонда осуществляют дворники ООО «Лужская управляющая компания», владельцы частных домов и земельных участков и руководители учреждений и организаций на основании постановления Главы администрации МО «Ретюнское с.п.» о закреплении  территорий санитарной очистки за предприятиями, организациями, учреждениями, управляющими компаниями, домовладельцами на правах частной собственности и установление границ.

В настоящее время в штате ООО «ЛУК» числится 5 дворников.

Продолжительность рабочего дня - 8 часов с перерывом на обед, в осенне-зимний период устанавливается гибкий режим. Для рабочих по комплексной уборке и санитарному содержанию жилищно-эксплуатационных участков обязателен выход на работу в период снегопадов и гололеда для своевременной уборки снега и подсыпки песком тротуаров и дорожек с последующим переносом времени отдыха.

Улицы и проезды в границах населенных пунктов находятся в хозяйственном ведении Ретюнского сельского поселения. Для выполнения механизированной уборки территории Администрация МО «Ретюнское сельское поселение» заключает договора с частными компаниями. Уборка осуществляется только в зимнее время и заключается в расчистке снега с проезжей части.

Дороги убираются специализированной техникой – колесными тракторами, бульдозерами и автогрейдерами. Для очистки от наледи на дорогах используются следующие противогололедные материалы – песок, шлак.

- Баз по ремонту и содержанию техники на территории поселения – нет;

- Снегосвалок - нет;

- Пескобаз – 1. Расстояние от места склада противогололедных материалов до д. Ретюнь составляет 2 км;

- Водозаправочные пункты для механизированной очистки дорожных покрытий поселения - не используются.

## 2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

### 2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях [4].

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения [5]. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Используемые нормы накопления отходов для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий утверждены Постановлением Главы администрации Лужского муниципального района № 890 от 14.12.2007 года.

Нормы накопления  представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий, используемые в МО «Ретюнское сельское поселение»

| Объект | Ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд. |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд; | человек | 1,55 |
| - неблагоустроенный жилой фонд; | человек | 1,40 |
| - частный сектор неблагоустроенный. | человек | 1,40 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |
| Продовольственный магазин | на 1 м2 торговой площади | 1,0 |
| Промтоварный магазин | на 1 м2 торговой площади | 0,8 |
| Хозяйственный магазин | на 1 м2 торговой площади | 0,76 |
| Универсам | на 1 м2 торговой площади | 1,3 |

Продолжение табл.2.1.

| Объект | Ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Супермаркет | на 1 м2 торговой площади | 1,3 |
| Палатка, киоск | на 1 м2 площади | 2,0 |
| Павильон | на 1 м2 площади | 1,55 |
| Рынок | на 1 м2 площади | 1,55 |
| Склад, оптовый магазин | на 1 м2 площади | 1,2 |
| 3. Административные здания, учреждения, офисы |  |  |
| Административные учреждения, офисы | на 1 сотрудника | 1,39 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | на 1 сотрудника | 1,0 |
| Сбербанки, банки, отделения связи | на 1 сотрудника | 1,03 |
| 4. Учреждения здравоохранения |  |  |
| Больница | на 1 место | 1,0 |
| Поликлиника | на 1 посещение | 0,015 |
| Аптеки | на 1 м2 торговой пл. | 0,6 |
| 5. Дошкольные и учебные заведения |  |  |
| Детский сад, ясли | на 1 место | 0,28 |
| Школа, лицей, профессиональное училище | на одного учащегося | 0,24 |
| Техникумы, высшие учебные заведения | на 1 учащегося | 0,64 |
| Специализированная школа-интернат | на 1 учащегося | 0,64 |
| 6. Культурно-спортивные учреждения |  |  |
| Кинотеатр, театр, концертный зал, клубы, | на 1 место | 0,58 |
| Библиотеки | на 1 посещение | 0,0003 |
| Выставочные комплексы, залы игровых автоматов | на 1 м2 площади | 0,16 |
| Спортивный комплекс | на 1 посещение | 0,14 |
| 7. Предприятия службы быта |  |  |
| Гостиница | на 1 место | 1,5 |
| Общежития | на 1 место | 1,5 |
| Предприятия общественного питания | на 1 посещение | 2,08 |
| Парикмахерские, косметические салоны | на 1 посещение | 0,19 |
| Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники | на 1 м2 площади | 0,05 |
| Ремонт, пошив одежды | на 1 сотрудника | 0,59 |
| Химчистки, прачечные | на 1 м2 площади | 0,1 |
| Ремонт обуви | на 1 м2 площади | 0,1 |
| Баня | на 1 посещение | 0,82 |
| 8. Предприятия транспортной сферы |  |  |
| Гаражи | на 1 машиноместо | 1,2 |
| Автостоянки | на 1 м2 площади | 0,15 |

Продолжение табл.2.1.

| Объект | Ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт | на 1 посещение | 0,31 |
| 9. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| Парки культуры и отдыха | на 1 м2 площади | 0,11 |
| Кладбища | на 1 м2 площади | 0,0089 |

Далее в таблице 2.2 приведен расчет объемов образующихся твердых бытовых отходов на территории МО «Ретюнское сельское поселение» в соответствии с предоставленными исходными данными (табл. 1.2) и используемыми нормами накопления отходов (табл. 2.1).

Расчет объемов образования ТБО

N – количество ед. измерения

Н –  среднегодовая  норма накопления отходов на единицу измерения

V –объем образования ТБО

V= N*Н

Таблица 2.2.

Расчет объемов ТБО, образующихся на территории Ретюнского сельского поселения

| Объект | Ед. измерения | Норма накопления ТБО, м3/год | Кол-во ед. изм. | Объем образова ния ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд |  |  |  | 2 927,95 |
| - благоустроенный жилой фонд | человек | 1385 | 1,55 | 2 146,75 |
| - неблагоустроенный жилой фонд | человек | 7 | 1,40 | 9,80 |
| - частный сектор | человек | 551 | 1,40 | 771,40 |
| 2. Предприятия торговли |  |  |  | 364,00 |
| - промышленными товарами | кв. м торг. площади | 109,00 | 0,8 | 87,20 |
| - продовольственными товарами | кв. м торг. площади | 268,80 | 1,0 | 268,80 |
| - ларьки, палатки | кв. м торг. площади | 4 | 2 | 8,00 |
| 3. Учреждения здравоохранения |  |  |  | 164,25 |
| - поликлиники, амбулатории | посещений в год | 10950 | 0,015 | 164,25 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  | 15,29 |
| - административные учреждения | сотрудник | 11 | 1,39 | 15,29 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |  | 40,96 |
| - детские сады | место | 58 | 0,28 | 16,24 |
| - школы | учащийся | 103 | 0,24 | 24,72 |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |  | 715,59 |
| - дом культуры | место | 250 | 0,58 | 145,00 |
| - библиотеки | посещений в год | 7557 | 0,0003 | 2,27 |

Продолжение табл.2.2.

| Объект | Ед. измерения | Норма накопления ТБО, м3/год | Кол-во ед. изм. | Объем образова ния ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - спортивные залы | посещений в год | 4032 | 0,14 | 564,48 |
| - музеи | кв. м площади | 24 | 0,16 | 3,84 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  | 73,92 |
| - баня | посещений в год | 1440 | 0,008 | 11,52 |
| - предприятия общественного питания | место | 30 | 2,08 | 62,40 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| - кладбища | кв. м площади |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 4 301,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 2 927,95 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 1 374,01 |

Соотношение объемов отходов населения  и предприятий составляет 68:32  соответственно, что характерно для поселений данного типа (аналогичных по численности, климатическим условиям, специфике среды), где соотношение отходов населения и предприятий приближается к 70:30 соответственно.

В таблице 2.3. приведены данные Администрации МО «Ретюнского с.п.» по объемам вывозимых ТБО на полигон для захоронения.

Таблица 2.3.

Объемы вывозимых отходов

| Наименование поставщика отходов | Объемы вывезенных ТБО за 2009 год, куб. м |
| --- | --- |
| Население | 3000 |

При сравнении данных табл. 2.2 и табл. 2.3 видно, что объем фактически перевезенных отходов от населения выше объема образующихся отходов, рассчитанного по существующим нормам накопления отходов.

Возможная причина завышенного объема вывезенных отходов от жилого фонда по сравнению с расчетным в том, что не все организации имеют договора на вывоз отходов и отходы накапливаются в местах, предназначенных для ТБО жилищного фонда, также возможно сезонно проживающее население сбрасывает отходы в контейнеры, предназначенные для ТБО постоянно проживающего населения.

В дальнейших расчетах соотношение объемов отходов населения и предприятий будет считаться 68:32 соответственно.

Из вышесказанного можно сделать выводы:

- необходим полный охват постоянно проживающего населения организованной системой удаления отходов

- необходим полный охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов.

Таким образом, общий объем твердых бытовых отходов, определенный расчетным методом, в Ретюнском сельском поселении в 2010 году составит 4301,96 м3 (отходы от населения – 2927,95 м³ (без учета КГО), от предприятий и организаций – 1374,01  м³). Учитывая, что КГО населения составляет в среднем 10 % от ТБО, объем негабаритных отходов составит 292,80 м3.

### 2.3.2. Система сбора и вывоза отходов

- Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов от домовладений.

Применяется контейнерная система сбора.

Организованной системой сбора охвачен жилой фонд д. Ретюнь.

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах и в частном секторе, выносят бытовые отходы в металлические контейнеры. Отходы отгружаются специализирующейся организацией 3 раза в неделю.

Список и характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО представлены в таблицах 2.4 и 2.5.

Контейнеры находятся на балансе администрации МО «Ретюнское сельское поселение».

Таблица 2.4.

Характеристика мусоросборников на контейнерных площадках для сбора ТБО.

| № п/п | Адрес | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем контейнеров, м3 | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Ретюнь |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 10 | 0, 5 | Пн., ср., пятн. |
| 2 | ул. Центральная | 10 | 0, 5 | Пн., ср., пятн. |
| ВСЕГО: |  | 20 | 0, 5 | Пн., ср., пятн. |

Таблица 2.5.

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО.

| № п/п | Адрес | Наличие ограждения | Наличие водонепроницаемого покрытия | Расстояние до контейнерной площадки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Ретюнь |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | + | + | 100 |
| 2 | ул. Центральная | + | + | 100 |

Расположение контейнерных площадок и количество контейнеров для сбора ТБО согласовано с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Оборудование на всех контейнерных площадках соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (есть ограждений,  контейнера стоят на твердом водонепроницаемом покрытии). Все площадки расположены на расстоянии 20 – 100 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения [4,6].

- Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

Система сбора КГО – бесконтейнерная. Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозятся специализирующейся организацией транспортом для вывоза коммунальных отходов.

Контейнеров для сбора негабаритных отходов в Ретюнском поселении нет.

3. Система канализации  (по данным Администрации МО «Ретюнское сельское поселение»).

В домах, оборудованных централизованной канализацией, проживает 2396 человек.

Размещение канализационных очистных сооружений:

- д. Ретюнь: мощность – 700 м3/сутки.

Очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Канализационные стоки после механической и биологической очисток сбрасываются в поверхностные воды.

Ливневая канализация, подземные водостоки и система очистки ливневых вод не предусмотрены градостроительной документацией.

4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от неканализованных домовладений осуществляет                   МУП «Сигнал» по заявкам ООО «Лужская управляющая компания» и физических лиц – владельцев частных домов.

Отходы вывозятся на очистные сооружения, принадлежащие организации «Водоканал»,             г. Луга.

В 2009 году от населения, проживающего в неблагоустроенном фонде, по заявкам было вывезено 110 м3 ЖБО.

5.Система сбора и вывоза ТБО от предприятий и организаций

Сбор и вывоз ТБО от предприятий и организаций осуществляет МУП «Сигнал»   по  заявкам  предприятий  и  организаций на полигон    ТБО,    местами    временного    хранения    отходов   являются контейнерные площадки предприятий и организаций.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов в Ретюнском сельском поселении, включая крупногабаритные, и жидких бытовых отходов представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

Периодичность удаления ТБО и крупногабаритных отходов.

| Наименование объекта | Периодичность удаления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КГО | ЖБО | ТБО |
|  | бесконтейнерная система |  | контейнерная система сбора |
| Жилищный сектор благоустроенный | По мере накопления | - | 3 раза в неделю (пн., ср., пятн.) |
| Жилищный сектор неблагоустроенный коммунальный | По мере накопления | По заявке | 3 раза в неделю (пн., ср., пятн.) |
| Жилищный сектор частный | По мере накопления | По заявке | 3 раза в неделю (пн., ср., пятн.) |
| Организации и учреждения | По заявке | - | По заявке |

Удаление отходов в теплое время года не соответствует Санитарным правилам содержания населенных мест № 42-128-4690-88 п. 2.2.1.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В соответствии с [6] срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Вывоз отходов осуществляет МУП «Сигнал», г. Луга.  Данная организация имеет необходимые лицензии.

МУП «Сигнал» имеет базу по содержанию и ремонту техники, гараж: г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 36.

Для вывоза ТБО применяется спецтехника, представленная в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

Спецавтотранспорт, используемый для вывоза ТБО

МО «Ретюнское сельское поселение»

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м³ | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗиЛ-433362 | ЗиЛ 433362 | 6,0 | - | - | 1 |
| ГАЗ-5312 СПК | ГАЗ 53 | 5,5 | - | - | 1 |
| КО-415 М | КАМАЗ-53215 | 22,5 | - | 1,8 | 1 |

Средней пробег машин от гаража до места сбора отходов составляет  30 км и от места сбора отходов до полигона - 30 км.

6.  Тарифы за вывоз и обезвреживание отходов.

- Стоимость сбора ТБО составляет 103,39 руб/м3;

- Стоимость размещения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО составляет  36,40 руб/м3.

### 2.3.3. Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов

ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 25080-СК/14 от 03.10.2008 г. услуги по обращению с бытовыми отходами разделяются на два типа следующим образом:

- услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Принципиальная разница между этими группами услуг состоит в том, что тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по выгребу (откачке) жидких отходов государственному регулированию не подлежат. Услуга по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов является конкурентной, стоимость ее выполнения устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вправе самостоятельно урегулировать взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению твердых бытовых отходов.

По сложившейся практике, плата за услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО оплачивается в составе платы за жилое помещение.

Органы местного самоуправления устанавливают тарифы на сбор и вывоз отходов для населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде. Тарифы для населения, проживающего в приватизированном жилищном фонде устанавливаются организацией, занимающейся обслуживанием жилищного фонда на основании соответствующего договора.

Поскольку на органы местного самоуправления возложена обязанность по организации сбора и вывоза отходов, местным администрациям необходимо иметь представление о структуре тарифа, а также располагать расчетами примерной величины тарифа на данные услуги сообразно местным условиям.

#### 2.3.3.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов

Возрастающие объемы образования отходов, обусловливает повышение требований к санитарному содержанию территорий населенных пунктов, в частности, к своевременному сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В этих условиях возрастает роль экономически обоснованных тарифов как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания, одним из основных видов деятельности которого является сбор, вывоз, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов.

Основными целями введения экономически обоснованных тарифов и повышения объективности их формирования являются:

  - защита интересов потребителей, в том числе населения, при переходе специализированных организаций в режим безубыточного функционирования, предотвращение необоснованного завышения уровня платежей;

  - создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности;

  - создание ценового регулятора, то есть условий, при которых повышение тарифов до величины реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований.

Процесс ценообразования на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов в настоящий момент остаётся регулируемым. Регулирование тарифов и установление их предельного значения для частных (коммерческих) предприятий осуществляют региональные органы власти и управления.

Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, вывозом (транспортировкой), утилизацией и захоронением отходов напрямую зависят от затрат соответствующих организаций на текущую деятельность и развитие.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе определяется, как правило, в результате компромисса между потребностями в финансовых средствах организаций, оказывающих соответствующие услуги и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

В основе формирования тарифов, прежде всего, лежит определение экономически обоснованного тарифа, обеспечивающего возмещение затрат специализированных организаций.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению  ТБО. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из прибыли.

Процедура расчёта экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов

А) Алгоритм расчета тарифа

Основными этапами формирования цены производства услуги - экономически обоснованного тарифа является анализ и корректировка фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли.

В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит потребность
специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы
плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую
деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли,
необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты
налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим
потребителям.

Таким образом, экономически обоснованный тариф должен обеспечить выполнение производственной программы организации, а также ее плана развития, в соответствии с требованиями, предъявляемыми законами РФ.

Рассчитанное таким образом значение экономически обоснованного тарифа проверяется на соответствие стандартам, скорректированным с учетом местных особенностей.

Кроме того, для специализированных организаций, получивших право на заключение договора на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в результате конкурсного отбора, рассчитанная величина экономически обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса.

Б) Анализ фактических затрат

Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с учетом применяемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая наиболее подвержена инфляционной составляющей.

Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди которых следует выделить:

  - оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы по ценообразованию, используемой специализированными организациями, современным требованиям;

  - выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);

  - выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам содержания территорий населенных пунктов, а также договорным обязательствам;

  - учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и энергоносители;

  - учет дополнительных затрат для выполнения необходимого состава работ и процедур, обеспечивающих требуемое в соответствии с действующими правилами и нормами качество обслуживания.

Результат проведения экспертизы тарифов оценивает эффективность работ по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в организации, с показателями в аналогичных организациях и нормативами-индикаторами.

При отсутствии нормативов или их существенном несоответствии реальным местным условиям, органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией (службой заказчика, управляющей организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие особенности поселения и технологии обращения с отходами.

В) Планирование себестоимости услуг

Себестоимость как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной форме на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов.

Являясь основой формирования экономически обоснованного тарифа, себестоимость характеризует общую потребность предприятия в финансовых средствах для возмещения затрат на текущее функционирование.

Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО. Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде путем:

  - оценки рациональности затрат в результате проведения экспертизы тарифов;

  - учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по экономии материалов, топлива и смазочных материалов.

Для расчета себестоимости единицы услуги предварительно определяются затраты на выполнение общего объема услуг, то есть его потребность в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования.

Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых затрат организации (потребности организации в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования) на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный исходя из норм накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа.

Потребность специализированных организаций в финансовых средствах для выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов определяется как сумма затрат по каждой статье себестоимости.

Планированию себестоимости должна предшествовать разработка производственной программы предприятия. Целью этой программы является обоснование прогнозируемого объема и качества услуг с учетом требований потребителей и имеющихся производственных возможностей.

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления отходов у различных категорий потребителей, а также учет изменения фактических производственных показателей за предшествующий период.

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, группируются по следующим статьям себестоимости:

- материалы;

- топливо;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- оплата труда;

- прочие прямые затраты;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась следующая примерная структура себестоимости услуг по сбору и вывозу отходов (в % от общей суммы затрат): материалы-10%, оплата труда-50%, топливо-20%, общеэксплуатационные расходы-10%, ремонт и техническое обслуживание-6,5%, амортизация-1,5%, прочие прямые расходы-2%.

При расчете затрат по статьям калькуляции, а следовательно и при расчете тарифов на работы, связанные с обращением ТБО учитываются различные способы организации процесса сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов.

Эти обстоятельства вызывают необходимость разработки методики расчета тарифов по каждому этапу обращения ТБО: сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов.

Г) Планирование прибыли

Одним из важнейших этапов формирования экономически обоснованных тарифов является определение прибыли (уровня рентабельности). С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечивающая:

- частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или
новое строительство;

- покрытие долговых обязательств организаций по  оплате процентов за кредит и
возврату средств, привлеченных на эти цели.

В этих условиях размер прибыли и уровень рентабельности определяются суммой средств, необходимых для обеспечения развития и реконструкции, то есть рассчитываться организацией при обосновании тарифов и их согласовании с органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией.

Исходной базой для расчета прибыли служит инвестиционная программа организации или план (программа) развития, составленный, как правило, на два-три года. В эти программы включаются мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление каждого мероприятия, включая потребность в инвестициях, в средствах для возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая финансируется из прибыли).

Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованного тарифа и направляемой на капитализацию, может быть определен следующим образом:

Пн = СР – А,

Где:

Пн - часть прибыли, направляемая на капитализацию;

СР - объем средств, необходимый организации для реализации инвестиционных проектов;

А - амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств.

Другой составляющей, учитываемой при определении размера прибыли и уровня рентабельности, являются средства на социальные нужды организации, формируемые из прибыли, остающейся в ее распоряжении.

Сумма прибыли, направляемой на капитализацию и на социальные нужды организации, определяет общий размер прибыли, остающейся в распоряжении организации. С учетом действующего налогового законодательства определяется расчетная величина средств, необходимых для уплаты налога на прибыль, а также налогов на имущество, на содержание объектов жилищного фонда и на образование, которые в соответствии с принятой методологией бухгалтерского учета не относятся на себестоимость. Кроме того, должны быть учтены налоги субъектов Российской Федерации и местные налоги, уплата которых осуществляется из прибыли. Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, и прибыли, направляемой на уплату налогов в бюджеты различных уровней.

Плановый размер рентабельности при формировании экономически обоснованного тарифа на каждый конкретный вид услуг определяется как отношение общей суммы плановой прибыли к полной себестоимости общего объема оказанных услуг, исходя из его нормативной величины, принятой при формировании экономически обоснованного тарифа, то есть:

R = Пo/Cп x 100,

Где:

R - рентабельность, %;

По - плановая прибыль, руб.;

Сп - себестоимость общего объема оказанных услуг, руб.

Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей плановой прибыли на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении. В случае если в функции специализированной организации входит выполнение работ по всем этапам обращения ТБО (сбор, вывоз, утилизация и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от стоимости планируемых и реализуемых на каждом этапе обращения с ТБО инвестиционных проектов.

Следует отметить, что доли (удельные веса) различных услуг в общей себестоимости затрат на все этапы крайне различны. Они колеблются в зависимости от местных условий.

#### 2.3.3.2. Расчёт затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твёрдых бытовых отходов

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от технологических операций и способов сбора отходов.

Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В основном принято два способа сбора - унитарный и раздельный. При унитарном сборе все отходы помещаются в одном мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают по видам в разные сборники. Эта схема требует специальных транспортных средств для вывоза собранных ТБО, но позволяет собирать сырье для вторичной переработки, пищевые отходы, а также значительно уменьшить объемы отходов, требующих обезвреживания.

Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без мусоропровода и с мусоропроводом.

Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:

- Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и капитальный ремонт);

- Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);

- Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на
операции, связанные со сбором отходов при помощи определённых методов
распределения косвенных затрат).

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров. При этом от объективности определения потребности в контейнерах зависят затраты на сбор отходов, качество предоставления этих услуг, а также организация процесса их транспортировки, и как следствие - тариф на этот вид работ.

Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых следует выделить:

- Климатические условия, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров;

- Площадь селитебных земель города;

- Численности  и  плотности  населения,  поскольку  численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов;

- Нормы накопления ТБО, мз/год.

При расчёте необходимого количества контейнеров следует учитывать следующие показатели:

- расчетное накопление отходов в год, мз;

- предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), сут.;

- емкость 1 контейнера, мз;

- коэффициент наполнения сборника;

- коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр.;

- норма накопления на 1 чел./год, мз;

- численность населения микрорайона, жилого района, города;

- коэффициент суточной неравномерности накопления мусора.

Важнейшими статьями себестоимости содержания парка контейнеров являются:

- материалы (уборочные материалы, инструменты, спецодежда, лакокрасочные материалы и т.д.);

- оплата труда (рабочих, занятых обслуживанием контейнеров);

- амортизация (суммы амортизационных отчислений на полное восстановление контейнеров);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок.

Как уже отмечалось, затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

- строительство новых площадок и защитных экранов;

- проведение текущего и капитального ремонта площадок;

- уборку территории контейнерной площадки.

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

- материалы (расходы на приобретение саженцев для зелёных ограждений (насаждений), материалы для строительства самой площадки - бетон, битум, песок,
щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.);

- оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных
площадок);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору отходов.

Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание мусоропроводов осуществляется жилищно-эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг входит в тариф на содержание и ремонт жилья.

Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

- Удаление мусора из мусороприемных камер;

- Уборка мусороприемных камер;

- Мойка сменных мусоросборников;

- Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

- Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

- Уборка бункеров;

- Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

- Дезинфекция мусоросборников;

- Прочие операции.

Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в соответствии с общими принципами, т.е. по следующим статьям:

- материалы;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды;

- ремонт и техническое обслуживание;

- прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

#### 2.3.3.3. Расчёт затрат, связанных с операциями по вывозу твёрдых бытовых отходов

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов из мест образования до места обезвреживани могут достигать 80% в общих затратах на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в случае, если работы по всем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специализированная организация.

Ниже в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с вывозом (транспортировкой) отходов.

Рис.4. Структура тарифа на вывоз ТБО

Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по вывозу ТБО, приобретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза мусора. При этом от объективности определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и качество предоставления этих услуг.

Необходимое количество машин определяется следующими факторами: объемом вывозимого мусора, периодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта.

Производительность работы мусоровозов зависит от:

- объема перевозимого мусора за 1 рейс;

- способов загрузки и выгрузки мусора;

- дальности перевозки его к месту обезвреживания.

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (п) рассчитывают по формуле:

п = Qc / Вkисп,

Где:

Qc - расчетное среднесуточное накопление домового мусора с учетом неравномерности накопления, мз;

В - производительность 1 мусоровоза или контейнерной машины за 1 рабочий день, мз;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова.

Число рейсов за рабочий день (г) определяют по формуле:

г = t/tr = [60 (Т - lo/v) /tn + 60 х ln x 2/v + tP],

Где:

t - продолжительность чистого рабочего времени, мин.;

tr - продолжительность одного рейса, мин.;

Т - продолжительность рабочего дня, ч;

1о - расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора, км;

v - средняя скорость мусоровоза, км/ч;

tn - суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды

от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников,

мин.;

ln - расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте

приема мусора, км;

tp - время разгрузки мусоровоза в пункте приема мусора.

Количество контейнеровозов (Nk) определяют по формуле:

Nk = nк / r nа kисп,

где nк - количество ежедневно вывозимых контейнеров;

r - число рейсов, совершаемых одной машиной от места погрузки накопленных контейнеров до места их разгрузки в течение 1 рабочего дня;

nа - количество контейнеров, устанавливаемых на машине;

kисп - коэффициент использования парка контейнеровозов.

Число рейсов контейнеровозов определяется так же, как и число рейсов мусоровозов.

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники.

Планирование себестоимости и формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от:

- производительности и типа оборудования;

- вида перегружаемых отходов;

- расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона;

- от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из:

- затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на
каждый рейс);

- затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);

- затрат на пробеги.

Основными статьями себестоимости услуг по вывозу (транспортировки) отходов являются:

- материалы (используемые только при работе машин и механизмов);

- топливо;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятых на работе по вывозу отходов).

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по вывозу (транспортировке) отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору.

Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду МПС складываются из:

- затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС;

- затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон;

- затрат на эстакаде.

В свою очередь затраты на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС складываются из:

- затрат на погрузку-разгрузку (на каждый рейс);

- затрат на пробег из домовладений на полигон и обратно (на каждый рейс);

- затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на каждый рейс).

Затраты на вывоз ТБО с эстакады МПС на полигон складываются из:

- затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);

- затрат на пробег с эстакады МПС на полигон и обратно (на каждый рейс).

Включение в себестоимость затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду и с эстакады на полигон осуществляется аналогично расчету затрат при прямом вывозе ТБО из мест образования на полигон.

Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям:

- материалы - расход материалов, используемых при работе машин и механизмов станции, а также запчасти;

- электроэнергия - в случае использования мусороперегрузочной станции с электроприводом - затраты на электроэнергию, используемую на двигательные и технологические нужды. Эти затраты определяются исходя из норм расхода электроэнергии, объема выполняемых работ и оказываемых услуг, установленной мощности электродвигателей и действующих тарифов;

- оплата труда;

- амортизация оборудования мусороперегрузочной станции;

- текущий и капитальный ремонт;

- прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

#### 2.3.3.4. Расчёт затрат, связанных с операциями по обезвреживанию отходов

Удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов является последним этапом санитарной очистки городов и играет существенную роль в охране окружающей природной среды, поскольку предотвращает от загрязнения почву, воздух, воду.

Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по обезвреживанию ТБО, зависит от выбранной технологии.

Как уже отмечалось ранее, выбор одного из направлений обезвреживания отходов для конкретного города или поселения должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных для данного города или поселения санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе:

  - состав отходов;

  - физико-механические свойства отходов;

  - химические и микробиологические характеристики отбросов;

  - характер конечного продукта и возможность его использования;

  - опасность загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха;

  - наличие свободных территорий;

  - протяженность маршрутов по вывозу мусора;

  - размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т. д.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного сбыта продуктов переработки. Сооружение мусоросжигательных заводов следует осуществлять в городах, где по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям этот метод является наиболее надежным.

В России захоронение  отходов на полигонах составляет более 90%. Поэтому в данной главе представлен алгоритм расчета себестоимости и механизм формирования тарифа на захоронение ТБО на полигоне. В случае применения других технологий (например, переработка, сжигание) затраты по утилизации ТБО рассчитываются в соответствии с технико-экономическими характеристиками применяемого оборудования и спецификой конкретного предприятия.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. Технологическая схема представляет собой генплан полигона, определяющий с учетом сезона года последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на захоронение ТБО.

В случае, если все этапы обращения с ТБО осуществляются одним специализированным предприятием, затраты на захоронение ТБО в тарифе на сбор, вывоз и захоронение отходов составят 7 - 9% от общей суммы затрат.

При формировании тарифов на захоронение ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Кроме того, для объективного формирования затрат, связанных с оказанием услуг по захоронению ТБО на полигоне, необходимо определить количество каждого вида спецтехники, используемой на полигоне. Необходимое количество спецтехники определяется на основе планируемого объема отходов, поступающих на захоронение, и производительности машин.

Основными статьями себестоимости услуг по захоронению отходов на полигонах являются:

- материалы (для эксплуатации машин и механизмов, работающих на полигонах, обтирочные материалы, шланги, электролиты и т.д.);

- топливо (расходы на топливо и смазочные материалы для спецтехники, занятой на полигоне);

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятых на работах на полигоне);

- амортизация (по основным средствам, занятым на полигоне, прежде всего, спецтехнике - бульдозеров, катков-уплотнителей, автокранов и т.д.);

- ремонт и техническое обслуживание (в основном, спецтехника, занятая на полигоне);

- покупная продукция (например, вода для увлажнения отходов).

#### 2.3.3.5. Экспертиза тарифа на вывоз бытовых отходов

Обоснование необходимости проведения экспертизы

Политика ценообразования и регулирования тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве является составной частью общей экономической политики, проводимой государством в период становления рыночной экономики и реформирования отрасли. Вопросы формирования тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики имеют немаловажное значение, а в связи с поэтапным перенесением платы за коммунальные услуги с бюджета муниципальных образований на население, становятся одним из факторов, имеющих большое социальное значение. В настоящее время увеличение тарифов происходит не планомерно, а приурочивается, например, к началу отопительного сезона и другим сезонным мероприятиям, а сама величина тарифа рассчитывается, исходя из себестоимости услуг, оказываемых населению и предприятиям коммунальными службами, и потому существенно различается для каждого поселения. Чтобы выявить реальную необходимость повышения тарифа и величину, на которую будет изменен тариф, проводится экспертиза.

При проведении экспертизы тарифов необходимо учитывать с одной стороны, экономические интересы предприятий и организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с другой стороны – обеспечение доступности для потребителей оказываемых услуг, и с третьей стороны – компенсацию затрат предприятий и организаций сферы ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения инвестиционных производственных программ.

Обычно при установлении тарифов имеет место следующая ситуация:

- предприятия, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, заинтересованы в максимально высоком тарифе, покрывающем все расходы, существующие и планируемые;

- потребители отрицательно воспринимают рост тарифов, поскольку он превышает темпы инфляции и не гарантирует повышения качества оказываемых услуг;

- органы местного самоуправления, борясь с социальной напряженностью, сдерживают рост тарифов административными методами;

- бюджеты муниципальных образований в силу неотработанного и неустоявшегося порядка распределения налоговых поступлений не могут покрыть разницу между экономически обоснованным и утвержденным тарифов, в связи с чем предприятия сферы ЖКХ не имеют возможности развиваться.

Основной акцент при экспертизе тарифов делается на проверке обоснованности формирования будущих (плановых) расходов на расчетный период регулирования, в то время как аудитор в основном имеет дело с уже свершившимися фактами хозяйственной деятельности и правильностью их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Требования к проведению и содержанию экспертизы тарифа

Согласно Постановлению Правительства России №89 от 17 февраля 2004 г., к процессу проведения экспертизы тарифа предъявляются следующие требования:

- При установлении цен и тарифов учитываются национальные стандарты, санитарные правила и нормы и другие акты законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также акты органов местного самоуправления, регулирующие сроки, качество, периодичность и объемы работ по содержанию и ремонту жилья и оказанию коммунальных услуг.

- При расчете цен и тарифов учитываются расходы организаций на осуществление только регулируемой деятельности (то есть, собственно сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов). При этом расходы на оплату труда, включаемые в цены и тарифы, определяются исходя из общих условий оплаты труда, установленных отраслевым тарифным соглашением.

- Цены на услуги по содержанию и ремонту жилья определяются в зависимости от установленных состава и периодичности выполнения работ по содержанию и ремонту жилья, а цены за наем жилья - в зависимости от качественных характеристик жилого помещения.

- В цены и тарифы не включаются расходы организаций, связанные с привлечением этими организациями избыточных ресурсов (в том числе оплата процентов по кредитам банков, использованным для финансирования необоснованных расходов), недоиспользованием (неоптимальным использованием) производственных мощностей, финансированием за счет поступлений от регулируемой деятельности работ и услуг, не относящихся к ней, а также иные необоснованные расходы.

- Установление цен и тарифов осуществляется с учетом заключения независимой экспертизы.

- Заключение независимой экспертизы должно содержать:

а) оценку экономической обоснованности расходов, приведенных в предложениях по установлению цен и тарифов;

б) оценку финансового состояния и уровня технического оснащения организации;

в) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для функционирования и развития организации;

г) анализ качества работ и услуг, оказываемых организациями;

д) сравнительный анализ динамики расходов и величины прибыли по отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования;

е) соответствие применяемой технологии современному уровню технического прогресса.

#### 2.3.3.6. Заключение по анализу тарифа

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального и регионального законодательства, а также распоряжений органов местного самоуправления, не входящих в противоречия с законами РФ.

При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.

Проведение экспертизы тарифа может выполняться по настоящим рекомендациям силой комиссии, назначаемой главой администрации МО или привлеченными организациями, имеющими опыт выполнения данных работ. Вносить изменения в структуру тарифа можно и нужно после проведения комплексной экспертизы тарифа с предварительным аудитом тарифа.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и контроля над процессом.

### 2.3.4. Система утилизации и размещения отходов

Местонахождение и характеристика сооружений для размещения отходов

В МО «Ретюнское сельское поселение» используется один способ обезвреживания ТБО путем захоронения на полигоне, расположенном в 600 м от д. Смешино, на территории Заклинского сельского поселения.

Среднее расстояние от мест сбора отходов до полигона, с учетом маневрирования и возможных объездов составляет  30 км.

Полигон находится на балансе МУП «Сигнал».

Год ввода в эксплуатацию 1976 г.

Грунты основание – торфянники.

Наличие противофилтрационного экрана.

Размер санитарно-защитной зоны – 500 м.

Наличие хозяйственной зоны и инженерных сооружений – нет.

Технология складирования – захоронение.

Используемая техника – Т-170, ДТ-75, МТЗ-80, противопожарная помпа.

Высота накопленных отходов – 5м

Количество накопленных отходов на 01.01.2007 – 321 703 куб. м.

Площадь занятая отходами на полигоне – 7,5 га, кроме того, рекультивировано – 4,5 га.

Наличие системы мониторинга за состоянием окружающей среды – 3 га.

Сведений о возможном расширении полигона нет.

Пункты приема вторичного сырья

Выделение и использование вторичного сырья из ТБО является действенным средством сокращения их потока, сбережения природных ресурсов и снижения расходов на удаление ТБО. Однако предприятий по реализации вторичного сырья в настоящее время не осуществляет, в связи с чем значительная часть отходов, пригодных для вторичного использования, попадает на полигон. Так, на полигоны попадает большое количество отходов, которые могут быть использованы как вторичное сырье, такие как бутылки пластиковые и стеклянные, картонные упаковки, отработанные шины и др.

В Ретюнском сельском поселении отсутствует система приема вторичного сырья.

Сбор опасных отходов

По данным Администрации на территории Ретюнского сельского поселения сбор и транспортировку отработавших ресурс ртутьсодержащих приборов осуществляет ООО «Экологическое предприятие «Меркурий», имеющее лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе.

# ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям по ряду пунктов:

- не весь жилищный фонд охвачен организованной системой сбора и удаления отходов;

- периодичность удаления твердых бытовых отходов в теплое время года не соответствует санитарным правилам временного хранения отходов в мусоросборниках;

- на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- не все организации охвачены договорами на вывоз отходов.

Система уличной уборки:

- Часть дорог поселения и внутридворовых территорий не соответствуют требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Необходимо проведение работ по определению морфологического состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов, а также сепарации ТБО на всех стадиях движения отходов.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- выбор и обоснование единой системы обращения с отходами и санитарной очистки территории Ретюнского сельского поселения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- обустройство всех  контейнерных площадок в соответствии санитарно-гигиеническим нормам;

- определение мест временного хранения крупногабаритных отходов;

- обоснование необходимых мощностей спецавтохозяйств по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории;

- полный охват предприятий и организаций договорами на вывоз отходов.

Необходимо проведение работ по комплексному благоустройству населенных пунктов:

-     ремонт покрытий дорог, тротуаров,  внутридворовых территорий,

-    обустройство газонов, цветников.

# ЛИТЕРАТУРА

- Официальный Интернет-сайт Администрации МО «Лужский муниципальный район»:  www.adm.luga.ru.

- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 200

- Регионы России. Том 1. Статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 2001 стр. 159.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 1997.

- Концепция обращения с отходами в Санкт-Петербурге. СЗО ФЦ БОО. 2002.

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 г.

- Твердые бытовые отходы. Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. М., 2001.

- Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР, разработанные  отделом научно-технической информации АКХ им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР. Москва, 1985.

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2001 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», М., 2003.

- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденные Министерством строительства РФ 02.11.1996.

- МДК 2-02.01-1. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя № 139 от 09.12.99 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Приказ Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденные Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденные Зам. министра Минжилкомхоза РСФСР от 9.03.1982 г.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, утвержденные Начальником Главного управления благоустройства Минжилкомхоза РСФСР от 15.03.1985 г.

- СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 2005.

- Федеральный закон  от 24.06.1998г № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г № 155 «Правила предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов».

- Федеральный закон от 15.06.1996 г. N 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья».

- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения». Утвержден Госстандарт России 28.12.2001.

- «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 23.07.1998 №27.

- «Правила обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области», утвержденные распоряжением Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 г. № 227-рг.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Областной закон Ленинградской области от 4.03.2010 г. № 7-ОЗ «Об обращении с отходами производства и потребления».

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	5

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	9

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	10

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ленинградской области	14

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	14

1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	19

1.3. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	20

1.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ СРЕДЫ МО «РЕТЮНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	21

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ	23

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ	23

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ	24

2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов	24

2.3.2. Система сбора и вывоза отходов	28

2.3.3. Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов	30

2.3.3.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов	31

2.3.3.2. Расчёт затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твёрдых бытовых отходов	35

2.3.3.3. Расчёт затрат, связанных с операциями по вывозу твёрдых бытовых отходов	37

2.3.3.4. Расчёт затрат, связанных с операциями по обезвреживанию отходов	40

2.3.3.5. Экспертиза тарифа на вывоз бытовых отходов	41

2.3.3.6. Заключение по анализу тарифа	42

2.3.4. Система утилизации и размещения отходов	43

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	44

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	45

ЛИТЕРАТУРА	46