г. Иваново, пер. Большой Транспортный д. 10 тел. 8(4932) 26-18-29

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В д. БОЛЬШИЕ ОЗЕРЦЫ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области Утверждено: Глава администрации Ретюнского сельского оселения ______________________ К. С. Наумов «_______»_________________2018 г. |  | Разработчик: ООО «ДрайвПроект» Директор: _______________________ А. В. Григорьев «_______»_________________2018 г. |
| --- | --- | --- |

г. Иваново  2018

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание - Введение - Ул. Зеленая - Ул. Озерная - Ул. Партизанская - Ул. Полевая - Условные обозначения |  |
| --- | --- |

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, выполнен на основании договора № 5/2018 от 18.04.2018.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных в 2018 году.

Проект разработан в соответствии:

ГОСТ Р 51256-99 Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. (Изменение № 3 в 2014г.)

ВН 01-01 Временные технические требования к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц. Правила нанесения и демаркировки

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006" "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст)

Ул. Зеленая

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость размещения дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес, км,м | Расположение | Номер по ГОСТ | Типоразмер | Размер щитка, мм | Площадь щитка, м² | Материал плёнки | Состояние | Конструкция установки | Кол-во опор | Фундамент, объём бетона, м³ |
| 1 | 0,258 | На обочине справа | 2.4 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 2 | 0,299 | На обочине слева | 2.4 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| Итого установлено: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость размещения искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,020 | 0,469 |  | 10/10 | 449 | 0/0 | 0 | 10/10 | 449 | Левая бровка |
| Итого: |  |  |  | 10/10 | 449 |  |  | 10/10 | 449 |  |

| Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 0,001 | 0,285 | Слева |  | 284 |  | 284 |
| 2 | 0,293 | 0,505 | Слева |  | 212 |  | 212 |
| Итого: |  |  |  |  | 496 |  | 496 |

Ул. Озерная

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость размещения дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес, км,м | Расположение | Номер по ГОСТ | Типоразмер | Размер щитка, мм | Площадь щитка, м² | Материал плёнки | Состояние | Конструкция установки | Кол-во опор | Фундамент, объём бетона, м³ |
| 1 | 0,005 | На обочине слева | 2.4 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 2 | 0,110 | На обочине справа | 1.11.1 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 3 | 0,208 | На обочине слева | 1.11.2 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| Итого установлено: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость размещения искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,015 | 0,215 |  | 5/5 | 200 | 0/0 | 0 | 5/5 | 200 | Правая кромка |
| Итого: |  |  |  | 5/5 | 200 |  |  | 5/5 | 200 |  |

| Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 0,002 | 0,236 | Справа |  | 234 |  | 234 |
| Итого: |  |  |  |  | 234 |  | 234 |

Ул. Партизанская

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость размещения дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес, км,м | Расположение | Номер по ГОСТ | Типоразмер | Размер щитка, мм | Площадь щитка, м² | Материал плёнки | Состояние | Конструкция установки | Кол-во опор | Фундамент, объём бетона, м³ |
| 1 | 0,010 | На обочине справа | 5.19.1 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.19.2 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется |  |  |  |
| 2 | 0,015 | На обочине слева | 2.1 | II | B700 | 0,49 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.19.1 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется |  |  |  |
|  |  |  | 5.19.2 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется |  |  |  |
| 3 | 0,079 | На обочине слева | 2.1 | II | B700 | 0,49 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 4 | 0,426 | На обочине справа | 2.1 | II | B700 | 0,49 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 6.10.1 |  | 2206×474 | 1,04 |  | Требуется |  |  |  |
| 5 | 0,456 | На обочине справа | 5.19.1 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.19.2 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется |  |  |  |
| 6 | 0,460 | На обочине слева | 5.19.1 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.19.2 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется |  |  |  |
| 7 | 0,938 | На обочине справа | 2.1 | II | B700 | 0,49 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 8 | 1,235 | На обочине слева | 5.23.1 |  | 1406×384 | 0,54 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 9 | 1,235 | На обочине справа | 5.24.1 |  | 1406×384 | 0,54 |  | Установлено | СКМ1.20 | 1 |  |
| Итого установлено: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № км | 1.14.1 | Итого |  |
| Коэф. привед. к 1.1* | 0,80 | - |  |
| Ширина, м | 4,00 | - |  |
| Единицы | м² | м² |  |
| 0,000 - 1,000 | 32,00 | 32,00 |  |
| 1,000 - 1,236 |  |  |  |
| Длина, км | - | - |  |
| Привед. длина, км | - | - |  |
| Площадь, м² | 32,00 | 32,00 |  |
| *Такой же ширины |  |  |  |

| Ведомость размещения искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,005 | 0,436 |  | 10/10 | 431 | 0/0 | 0 | 10/10 | 431 | Правая бровка |
| 2 | 0,465 | 1,215 |  | 16/16 | 750 | 0/0 | 0 | 16/16 | 750 | Левая бровка |
| Итого: |  |  |  | 26/26 | 1181 |  |  | 26/26 | 1181 |  |

| Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 0,001 | 0,054 | Справа |  | 53 |  | 53 |
| 2 | 0,002 | 0,062 | Слева |  | 59 |  | 59 |
| 3 | 0,058 | 0,442 | Справа |  | 384 |  | 384 |
| 4 | 0,066 | 0,739 | Слева |  | 672 |  | 672 |
| 5 | 0,450 | 0,739 | Справа |  | 290 |  | 290 |
| 6 | 0,743 | 1,235 | Слева |  | 492 |  | 492 |
| 7 | 0,744 | 0,950 | Справа |  | 206 |  | 206 |
| 8 | 0,956 | 1,235 | Справа |  | 279 |  | 279 |
| Итого: |  |  |  |  | 2435 |  | 2435 |

Ул. Полевая

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость размещения дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес, км,м | Расположение | Номер по ГОСТ | Типоразмер | Размер щитка, мм | Площадь щитка, м² | Материал плёнки | Состояние | Конструкция установки | Кол-во опор | Фундамент, объём бетона, м³ |
| 1 | 0,010 | На обочине слева | 2.4 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 2 | 0,050 | На обочине справа | 1.12.2 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 8.2.1 | II | 700×350 | 0,24 |  | Требуется |  |  |  |
| 3 | 0,250 | На обочине слева | 1.12.2 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 8.2.1 | II | 700×350 | 0,24 |  | Требуется |  |  |  |
| Итого установлено: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость размещения искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,014 | 0,297 |  | 7/7 | 283 | 0/0 | 0 | 7/7 | 283 | Правая бровка |
| Итого: |  |  |  | 7/7 | 283 |  |  | 7/7 | 283 |  |

| Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 0,002 | 0,091 | Справа |  | 89 |  | 89 |
| 2 | 0,096 | 0,300 | Справа |  | 204 |  | 204 |
| Итого: |  |  |  |  | 293 |  | 293 |