г. Иваново, пер. Большой Транспортный д. 10 тел. 8(4932) 26-18-29

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В д. ПОДДУБЬЕ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области Утверждено: Глава администрации Ретюнского сельского оселения ______________________ К. С. Наумов «_______»_________________2018 г. |  | Разработчик: ООО «ДрайвПроект» Директор: _______________________ А. В. Григорьев «_______»_________________2018 г. |
| --- | --- | --- |

г. Иваново  2018

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание - Введение - Ул. Луговая - Условные обозначения |  |
| --- | --- |

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, выполнен на основании договора № 5/2018 от 18.04.2018.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных в 2018 году.

Проект разработан в соответствии:

ГОСТ Р 51256-99 Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. (Изменение № 3 в 2014г.)

ВН 01-01 Временные технические требования к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц. Правила нанесения и демаркировки

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006" "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст)

Ул. Луговая

СХЕМА АВТОДОРОГИ

| Ведомость размещения дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес, км,м | Расположение | Номер по ГОСТ | Типоразмер | Размер щитка, мм | Площадь щитка, м² | Материал плёнки | Состояние | Конструкция установки | Кол-во опор | Фундамент, объём бетона, м³ |
| 1 | 0,015 | На обочине слева | 2.1 | II | B700 | 0,49 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
| 2 | 0,049 | На обочине слева | 5.16 | I | 600×900 | 0,54 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.16 | I | 600×900 | 0,54 |  | Требуется |  |  |  |
| 3 | 0,058 | На обочине справа | 5.19.1 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.19.2 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется |  |  |  |
| 4 | 0,062 | На обочине слева | 5.19.1 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.19.2 | II | B700 | 0,81 |  | Требуется |  |  |  |
| 5 | 0,388 | На обочине слева | 5.23.1 |  | 1382×384 | 0,53 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 5.24.1 |  | 1382×384 | 0,53 |  | Требуется |  |  |  |
| 6 | 0,531 | На обочине справа | 2.4 | II | A900 | 0,35 |  | Требуется | СКМ1.20 | 1 |  |
|  |  |  | 8.13 | II | B700 | 0,49 |  | Требуется |  |  |  |
| Итого установлено: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость размещения искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Объект установки | Проектируемые |  | Установленные |  | К установке |  | Расположение |
|  |  |  |  | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м | Опор / светильников, шт | Протяжённость, м |  |
| 1 | 0,010 | 0,508 |  | 11/11 | 498 | 0/0 | 0 | 11/11 | 498 | Правая бровка |
| Итого: |  |  |  | 11/11 | 498 |  |  | 11/11 | 498 |  |

| Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км,м | Конец участка, км,м | Расположение | Объект установки | Протяженность, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |
| 1 | 0,000 | 0,200 | Справа |  | 200 |  | 200 |
| 2 | 0,002 | 0,024 | Слева |  | 22 |  | 22 |
| 3 | 0,028 | 0,040 | Слева |  | 12 |  | 12 |
| 4 | 0,048 | 0,064 | Слева |  | 16 |  | 16 |
| 5 | 0,068 | 0,385 | Слева |  | 317 |  | 317 |
| Итого: |  |  |  |  | 567 |  | 567 |

| Ведомость наличия остановок общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес, км,м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов |  | Наличие переходно- скоростных полос | Длина по нормативу, м |  | Длина по нормативу, м |  |
|  |  |  | обустроено | требуется |  | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 0,044 | Слева | заездной карман | посадочная площадка, павильон | Нет | 130 | 75 | — | — |